嵌入式電腦視覺系統

W9 講義：CameraX 即時串流 + 用 W6/W7 古典 CV 完成猜拳辨識

謝昇憲 George Hsieh

學習路線大綱

第 1 章：W9 課程定位與本週限制
        ↓
第 2 章：從第 13 章 ImageAnalysis 接續
        ↓
第 3 章：手部 ROI 抽取（HSV 膚色 + 形態學）
        ↓
第 4 章：輪廓抽取與形狀分析（W6 工具整合）
        ↓
第 5 章：古典 RPS 判斷邏輯（凸缺陷 + 指縫數法）
        ↓
第 6 章：CameraX 即時 RPS 完整整合
        ↓
第 7 章：替代方案 — 用 W7 ORB 樣板比對（選做）
        ↓
第 8 章：本週作業與常見錯誤排除

第 1 章　W9 課程定位與本週限制

1.1 本週在整學期的位置

本學期前半段我們已經走完古典 CV 三部曲：

W6：像素 → 結構（邊緣、Hough、形態學、輪廓特徵）

W7：結構 → 指紋（Harris/FAST、SIFT、ORB、matching、RANSAC）

W8：期末專題方向簡報（學生主導）

W9 開始進入「同樣的問題（猜拳辨識），用不同方法跑一次」的對照系列：

W9  ：CameraX + W6/W7 古典工具（本週）
W10 ：CameraX + ML / DL 訓練模型
W11 ：CameraX + YOLO + Tracking 整合
W12 ：CameraX + MediaPipe 骨架
W13 ：補課 / 進階主題
W14 ：CV 新研究與閱讀地圖

1.2 本週限制：只能用 W6 / W7 學過的工具

為了讓對照有意義，本週實作有以下限制：

可以用：W6 教過的邊緣偵測、形態學、輪廓、形狀特徵；W7 教過的 Harris/FAST、SIFT、ORB、ratio test、RANSAC

可以用：HSV 色彩轉換、threshold、cv2.findContours、cv2.convexHull、cv2.convexityDefects

不可以用：CNN（含 MobileNet、ResNet）、YOLO、MediaPipe、OpenPose、任何 deep learning model

不可以用：sklearn 任何含「訓練資料」的方法（這些屬於 W10 範圍）

本週的目的不是做出最高正確率，而是讓你親手體驗「古典 CV 在語意辨識任務上的天花板」。預期正確率落在 60% – 80% 之間，W10 ML/DL 會把這個數字往上拉。

1.3 本週實作目標

完成以下系統：

Android 手機相機
    ↓ CameraX ImageAnalysis（即時串流）
ImageProxy（YUV_420_888）
    ↓ Java：imageProxyToNv21()
NV21 byte[]
    ↓ Chaquopy 呼叫 Python
Python：rps_classical.process_frame()
    ↓
HSV 膚色偵測 → 形態學清雜訊 → 最大輪廓 → 凸包 → 凸缺陷
    ↓
指縫數 → 分類為「石頭 / 剪刀 / 布」
    ↓ 回傳 (label, score) 給 Java
ImageView / TextView 顯示結果

1.4 為什麼從古典開始？

如果一開始就讓學生用 MobileNetV2 跑 RPS，會得到 90%+ 的正確率，但學生不會理解：

為什麼這個任務看起來「簡單」，古典方法卻吃力？

什麼情況下手工特徵會失效？光線變化？背景複雜？多手出現？

AI 模型實際上學到了什麼，而古典方法做不到？

先用古典走一次，你就會自然回答這些問題。下週進入 W10 ML/DL 時，每一個準確率提升你都看得到「來自哪裡」。

第 2 章　從第 13 章 ImageAnalysis 接續

2.1 W8 講義已經給的基礎

第 8 週的 Android Chaquopy + OpenCV + CameraX 講義，已經完成以下章節：

第 0–9 章：Chaquopy 基礎，Android 與 Python 資料傳遞，用靜態圖片做 OpenCV 處理

第 10 章：CameraX 基礎（PreviewView + ImageCapture 單張擷取）

第 11 章：ImageProxy 與 YUV_420_888 → NV21 格式轉換

第 12 章：CameraX + Chaquopy + OpenCV 整合（以 Canny 為例）

第 13 章：進階 — ImageAnalysis 即時影像串流

W9 完全建立在這些基礎上。在開始本週實作前，請先確認：

能成功用 CameraX Preview 看到相機畫面

能呼叫 Python 函式並接到回傳的 byte[]

理解 NV21 與 BGR 的轉換

ImageAnalysis 的 analyzer 流程可以接到 Python 端

2.2 W9 的起點：第 13 章的「空殼」

回顧第 13 章的 ImageAnalysis 結構：

imageAnalysis = new ImageAnalysis.Builder()
        .setTargetResolution(new Size(640, 480))
        .setBackpressureStrategy(ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST)
        .build();

imageAnalysis.setAnalyzer(cameraExecutor, image -> {
    frameCount++;
    if (frameCount % 5 != 0) {
        image.close();
        return;
    }

    // === 在此處呼叫 Python 處理 ===
    // 第 13 章只用 Canny 做示範
    // W9 要把這裡換成「真正的偵測 pipeline」

    image.close();
});

cameraProvider.bindToLifecycle(this, selector, preview, imageAnalysis);

W9 的核心工作就是「填滿那一段註解」 — 把 Canny 換成完整的 RPS pipeline。

2.3 W9 整體 Pipeline 預覽

本週的處理流程一張圖看完：

ImageAnalysis analyzer
    ↓
ImageProxy（YUV_420_888）
    ↓
Java imageProxyToNv21(image)
    ↓
PyObject result = py.getModule("rps_classical")
        .callAttr("process_frame", nv21, w, h)
    ↓
Python rps_classical.process_frame(nv21, w, h):
    │
    ├─ 1. NV21 → BGR
    ├─ 2. BGR → HSV
    ├─ 3. HSV 膚色 mask
    ├─ 4. 形態學 open + close
    ├─ 5. findContours → 取最大輪廓
    ├─ 6. convexHull + convexityDefects
    ├─ 7. 計算指縫數
    └─ 8. 分類為 rock / scissors / paper
    ↓
回傳 (label, n_fingers, confidence) 給 Java
    ↓
runOnUiThread → TextView 更新「目前判斷：剪刀」

Python 端集中在 rps_classical.py 這一個檔案，Java 端只負責 frame 抓取與顯示。

第 3 章　手部 ROI 抽取（Pipeline 第一步）

3.1 為什麼要先分割出「手」？

整張 1080p 影像中，手只佔大約 20% – 40% 面積，其他都是背景、衣服、桌面、其他物件。

如果直接對整張影像做輪廓 / 凸包分析，結果會被背景物件干擾。「先把手找出來」是所有古典手勢辨識的第一步。

3.2 三種手部偵測方案比較

在開始實作前，先理解三種主流方案的取捨：

3.2.1 方案 A：純 threshold（最簡單）

做法：灰階 + Otsu threshold，假設手是「亮的、背景是暗的」

優點：3 行程式碼解決

缺點：對光線、膚色、背景顏色極度敏感，幾乎只能在「黑布襯底 + 強光」下用

適用：教學示範第一版（dummy baseline）

3.2.2 方案 B：HSV 膚色偵測 + 形態學（本週採用）

做法：BGR → HSV，用「色相 H 在膚色範圍 + 飽和度 S 與明度 V 適中」做 mask

優點：對光線變化適度容忍，跨膚色也能調整

缺點：手臂、臉也會被誤抓；木質桌面（接近膚色）容易誤判

適用：本週主菜

3.2.3 方案 C：背景減法（Background Subtraction）

做法：先抓 100 frames 不含手的背景模型，新 frame 減背景 → 動的東西就是前景

優點：與膚色無關，跨膚色完全相容

缺點：需要「先讓鏡頭看到沒手的場景」初始化；相機晃動就要重來

適用：固定鏡頭場景（譬如手放在固定位置）

本週採方案 B。如果你想在期末專題挑戰方案 C，OpenCV 的 cv2.createBackgroundSubtractorMOG2() 是現成工具。

3.3 HSV 膚色範圍的選擇

膚色在 HSV 空間集中於：

H（色相）：0 – 20 度（偏紅 / 黃）

S（飽和度）：30 – 150（不能太低 = 灰色，也不能太高 = 鮮豔）

V（明度）：60 – 255（不能太暗）

OpenCV 的 H 範圍是 0 – 179（不是 0 – 360），所以實際參數通常設：

lower_skin = np.array([0, 30, 60], dtype=np.uint8)
upper_skin = np.array([20, 150, 255], dtype=np.uint8)
mask = cv2.inRange(hsv, lower_skin, upper_skin)

不同膚色 / 不同光源下，這組參數要微調。教學時建議讓學生「手動調出最佳值」當作練習。

3.4 形態學清理 mask

cv2.inRange 出來的 mask 通常有兩種問題：

外圍有許多小亮點雜訊（背景中有些像素剛好符合膚色範圍）

手內部有零散黑點（光線不均造成局部脫離膚色範圍）

用 W6 教過的形態學處理：

# 去除外圍小雜訊：open（先 erode 後 dilate）
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=2)

# 填補手內小洞：close（先 dilate 後 erode）
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)

# 額外稍微擴張，確保指縫不被吃掉
mask = cv2.dilate(mask, kernel, iterations=1)

3.5 Python 完整實作：detect_hand_roi()

# rps_classical.py（第一段）
import cv2
import numpy as np

# 膚色範圍（學生可依教室光線微調）
LOWER_SKIN = np.array([0, 30, 60], dtype=np.uint8)
UPPER_SKIN = np.array([20, 150, 255], dtype=np.uint8)

KERNEL = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))


def detect_hand_mask(bgr):
    """
    輸入：BGR 影像
    輸出：二值化 mask（uint8，0/255），其中 255 表示膚色（手）
    """
    hsv = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    mask = cv2.inRange(hsv, LOWER_SKIN, UPPER_SKIN)
    mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, KERNEL, iterations=2)
    mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, KERNEL, iterations=2)
    mask = cv2.dilate(mask, KERNEL, iterations=1)
    return mask

第 4 章　輪廓抽取與形狀分析（W6 工具整合）

4.1 從 mask 到「手的輪廓」

mask 是二值圖，下一步用 cv2.findContours 把所有連通區的邊界抽出來。

問題：mask 中可能有手 + 手臂 + 偶爾誤偵測的小區塊，但我們只關心「最大那一個」（通常是手 + 手臂）。

def find_largest_contour(mask):
    contours, _ = cv2.findContours(
        mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if not contours:
        return None
    # 用面積排序找最大
    largest = max(contours, key=cv2.contourArea)
    if cv2.contourArea(largest) < 5000:
        return None  # 太小，可能沒手
    return largest

4.2 凸包（Convex Hull）的計算

凸包是「能包住所有輪廓點的最小凸多邊形」。

直覺：用橡皮筋圈住手 → 橡皮筋輪廓就是凸包。

凸包本身對 RPS 分類意義不大，重點是「凸包 vs 真實輪廓的差」 — 也就是凸缺陷（convexity defects）。

hull_indices = cv2.convexHull(contour, returnPoints=False)
hull_points = cv2.convexHull(contour, returnPoints=True)
defects = cv2.convexityDefects(contour, hull_indices)

注意參數差異：算 defects 時 returnPoints 要設 False（回傳的是 index 而不是座標）。

4.3 凸缺陷（Convexity Defects）是什麼？

凸缺陷是「凸包邊」與「真實輪廓」之間的內凹區域。每個 defect 由四個值表示：

start_index：凸包邊起點在 contour 中的 index

end_index：凸包邊終點在 contour 中的 index

far_index：凸缺陷中「最深的那一點」的 index

depth：缺陷深度（從凸包邊到 far 點的距離 × 256）

視覺上，每兩個手指之間就是一個凸缺陷（因為手指外凸、指縫內凹）。

4.4 為什麼凸缺陷可以數指縫？

正常打開的手有 5 根手指、4 個指縫。每個指縫就是一個有意義的凸缺陷。

石頭：拳頭，輪廓接近圓形，凸缺陷淺且少（通常 0 個有意義的）

剪刀：2 指伸出，中間有 1 個明顯指縫（1 個有意義的凸缺陷）

布：5 指張開，有 4 個指縫（4 個有意義的凸缺陷）

「有意義的凸缺陷」要過濾掉手腕、雜訊造成的小缺陷。靠兩個條件：

深度足夠大（譬如 depth/256 > 30 像素）

角度小於 90 度（指縫兩側手指夾角通常 < 90°）

4.5 完整實作：count_fingers()

def count_fingers(contour, defects):
    """
    輸入：手輪廓 + cv2.convexityDefects 回傳的 defects
    輸出：判斷出的指縫數量（int）
    """
    if defects is None:
        return 0

    finger_gaps = 0
    for i in range(defects.shape[0]):
        s, e, f, d = defects[i, 0]
        start = tuple(contour[s][0])
        end   = tuple(contour[e][0])
        far   = tuple(contour[f][0])
        depth = d / 256.0

        # 條件 1：深度夠大才算
        if depth < 30:
            continue

        # 條件 2：用餘弦定理算 far 點兩側的夾角
        a = np.linalg.norm(np.array(start) - np.array(end))
        b = np.linalg.norm(np.array(start) - np.array(far))
        c = np.linalg.norm(np.array(end)   - np.array(far))
        angle = np.degrees(np.arccos((b**2 + c**2 - a**2) / (2 * b * c + 1e-6)))

        if angle < 90:
            finger_gaps += 1

    return finger_gaps

第 5 章　古典 RPS 判斷邏輯（指縫數法）

5.1 分類規則：簡單但有效

得到指縫數後，用三個閾值決定 RPS 類別：

def classify_rps(n_gaps):
    if n_gaps <= 1:
        return "rock"      # 石頭：0 個指縫
    elif n_gaps == 2:
        return "scissors"  # 剪刀：通常剛好 1 個指縫，但角度寬時可達 2
    else:
        return "paper"     # 布：3-4 個指縫

這個簡單規則的預期表現：

石頭：辨識最穩定，通常 80-90% 正確

剪刀：中等，70-80%（指縫角度容易誤判）

布：中等，65-80%（手腕誤判、指縫被吃掉等問題）

整體：通常 70-80%（需要光線、背景配合）

5.2 視覺化偵測中間結果（debug 用）

開發階段強烈建議在影像上把以下東西畫出來：

手輪廓（綠色）

凸包（紅色）

凸缺陷的 far 點（藍色實心圓）

每個有意義缺陷的角度數值（疊在 far 點旁）

這樣學生可以「看見」演算法在想什麼，自己調參數時有依據。

def draw_debug(bgr, contour, defects, n_gaps):
    out = bgr.copy()
    cv2.drawContours(out, [contour], -1, (0, 255, 0), 2)

    hull = cv2.convexHull(contour, returnPoints=True)
    cv2.drawContours(out, [hull], -1, (0, 0, 255), 2)

    if defects is not None:
        for i in range(defects.shape[0]):
            s, e, f, d = defects[i, 0]
            far = tuple(contour[f][0])
            depth = d / 256.0
            if depth > 30:
                cv2.circle(out, far, 6, (255, 0, 0), -1)

    label = classify_rps(n_gaps)
    cv2.putText(out, f"{label} (gaps={n_gaps})",
                (20, 40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                1.0, (0, 255, 255), 2)
    return out

5.3 主流程：process_frame()

把前面所有步驟串起來，就是 W9 的核心 Python 函式：

def process_frame(nv21_bytes, w, h):
    """
    Chaquopy 從 Java 呼叫的入口。
    輸入：NV21 byte array + 寬高
    輸出：(label, n_gaps, jpeg_bytes)
        label：rock/scissors/paper/none 字串
        n_gaps：偵測到的指縫數
        jpeg_bytes：debug 視覺化的 JPEG byte array
    """
    # NV21 → BGR
    yuv = np.frombuffer(bytes(nv21_bytes), dtype=np.uint8) \
            .reshape((h * 3 // 2, w))
    bgr = cv2.cvtColor(yuv, cv2.COLOR_YUV2BGR_NV21)

    # 1. 膚色偵測
    mask = detect_hand_mask(bgr)

    # 2. 最大輪廓
    contour = find_largest_contour(mask)
    if contour is None:
        # 沒抓到手 → 直接回傳原圖
        ok, buf = cv2.imencode(".jpg", bgr)
        return ("none", 0, buf.tobytes())

    # 3. 凸包 + 凸缺陷
    hull_idx = cv2.convexHull(contour, returnPoints=False)
    if hull_idx is None or len(hull_idx) < 3:
        ok, buf = cv2.imencode(".jpg", bgr)
        return ("none", 0, buf.tobytes())

    defects = cv2.convexityDefects(contour, hull_idx)

    # 4. 指縫數
    n_gaps = count_fingers(contour, defects)

    # 5. 分類
    label = classify_rps(n_gaps)

    # 6. 視覺化
    debug_img = draw_debug(bgr, contour, defects, n_gaps)

    # 7. 編碼回 JPEG
    ok, buf = cv2.imencode(".jpg", debug_img,
                           [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 70])
    return (label, n_gaps, buf.tobytes())

第 6 章　CameraX 即時 RPS 完整整合

6.1 完整 Python 模組：rps_classical.py

把第 3、4、5 章的程式整合在同一個檔案，放置位置：

app/src/main/python/rps_classical.py

這個模組對外只暴露一個函式 process_frame()，其他都是內部輔助。

6.2 Java 端：MainActivity 整合 ImageAnalysis

完整 onCreate 與 analyzer 邏輯（沿用 W8 第 13 章 ImageAnalysis 結構）：

package com.example.rpsclassical;

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.util.Size;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.camera.core.CameraSelector;
import androidx.camera.core.ImageAnalysis;
import androidx.camera.core.ImageProxy;
import androidx.camera.core.Preview;
import androidx.camera.lifecycle.ProcessCameraProvider;
import androidx.camera.view.PreviewView;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import com.chaquo.python.PyObject;
import com.chaquo.python.Python;
import com.chaquo.python.android.AndroidPlatform;
import com.google.common.util.concurrent.ListenableFuture;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private PreviewView previewView;
    private ImageView resultView;
    private TextView labelView;
    private ExecutorService cameraExecutor;
    private Python py;
    private int frameCount = 0;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        previewView = findViewById(R.id.previewView);
        resultView  = findViewById(R.id.resultView);
        labelView   = findViewById(R.id.labelView);

        if (!Python.isStarted()) {
            Python.start(new AndroidPlatform(this));
        }
        py = Python.getInstance();

        cameraExecutor = Executors.newSingleThreadExecutor();

        if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.CAMERA)
                == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            startCamera();
        } else {
            cameraPermLauncher.launch(Manifest.permission.CAMERA);
        }
    }

private final ActivityResultLauncher<String> cameraPermLauncher =
            registerForActivityResult(new ActivityResultContracts.RequestPermission(),
            isGranted -> {
                if (isGranted) startCamera();
                else Toast.makeText(this, "需要攝影機權限", Toast.LENGTH_LONG).show();
            });

    private void startCamera() {
        ListenableFuture<ProcessCameraProvider> future =
                ProcessCameraProvider.getInstance(this);

        future.addListener(() -> {
            try {
                ProcessCameraProvider cameraProvider = future.get();

                Preview preview = new Preview.Builder().build();
                preview.setSurfaceProvider(previewView.getSurfaceProvider());

                ImageAnalysis imageAnalysis = new ImageAnalysis.Builder()
                        .setTargetResolution(new Size(640, 480))
                        .setBackpressureStrategy(
                                ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST)
                        .build();

                imageAnalysis.setAnalyzer(cameraExecutor, this::analyze);

                CameraSelector selector = CameraSelector.DEFAULT_BACK_CAMERA;
                cameraProvider.unbindAll();
                cameraProvider.bindToLifecycle(
                        this, selector, preview, imageAnalysis);

            } catch (Exception e) {
                Log.e("CameraX", "Failed to bind camera", e);
            }
        }, ContextCompat.getMainExecutor(this));
    }

private void analyze(ImageProxy image) {
        frameCount++;
        // 每 5 個 frame 處理一次（節省效能）
        if (frameCount % 5 != 0) {
            image.close();
            return;
        }

        int w = image.getWidth();
        int h = image.getHeight();
        byte[] nv21 = imageProxyToNv21(image);
        image.close();

        try {
            PyObject module = py.getModule("rps_classical");
            PyObject result = module.callAttr("process_frame", nv21, w, h);

            // result = (label, n_gaps, jpeg_bytes)
            String label = result.asList().get(0).toString();
            int    gaps  = result.asList().get(1).toInt();
            byte[] jpeg  = result.asList().get(2).toJava(byte[].class);

            Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeByteArray(jpeg, 0, jpeg.length);

            runOnUiThread(() -> {
                resultView.setImageBitmap(bmp);
                labelView.setText(String.format(
                    "目前判斷：%s（指縫=%d）", label, gaps));
            });

        } catch (Exception e) {
            Log.e("RPS", "Python call failed", e);
        }
    }

    // imageProxyToNv21() 沿用 W8 第 11 章的實作
    // ... 略 ...

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        if (cameraExecutor != null) cameraExecutor.shutdown();
    }
}

6.3 activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <androidx.camera.view.PreviewView
        android:id="@+id/previewView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/labelView" />

    <ImageView
        android:id="@+id/resultView"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:adjustViewBounds="true"
        android:scaleType="fitCenter"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/previewView"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@id/previewView"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@id/previewView"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@id/previewView" />

    <TextView
        android:id="@+id/labelView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="目前判斷：—"
        android:textSize="22sp"
        android:padding="16dp"
        android:gravity="center"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

6.4 app/build.gradle 設定

Chaquopy 端需要安裝 numpy 與 opencv-python：

chaquopy {
    defaultConfig {
        version "3.10"
        pip {
            install "numpy"
            install "opencv-python"
        }
    }
}

CameraX 依賴沿用 W8 第 10 章（camerax-core / camera2 / lifecycle / view 各一個）。

6.5 FPS 與效能調整

CameraX ImageAnalysis 預設可以跑到 30 FPS，但 Python 端跑完整 RPS pipeline 通常只能達 5 – 10 FPS（在 Pi 4 / 中低階手機上）。

調整建議：

降低解析度：640×480 → 320×240 可以再快 3 倍

frameCount % 5 == 0 控制呼叫頻率（本講義已用）

STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST 確保不堆積 frame

Python 端不要每 frame encode PNG（用 JPEG quality=70 比較快）

debug 視覺化可以在 release 版關掉，純回傳 label

第 7 章　替代方案 — 用 W7 ORB 樣板比對（選做）

7.1 為什麼提這個替代方案？

指縫數法的優點是「不需要訓練資料」，但弱點是「對手勢角度敏感」（同樣的剪刀，斜著比、正著比可能算出不同的指縫數）。

W7 學過的 ORB 提供另一條思路：把三個樣板（rock.jpg、scissors.jpg、paper.jpg）的 ORB descriptors 預先抽出，每個 frame 與三個樣板比對 → 最像的就是答案。

7.2 樣板準備

資料夾內已經有 rock.jpg、scissors.jpg、paper.jpg 三張典型手勢樣板。

把它們複製到 Android 的 Python 資源目錄：

app/src/main/python/templates/rock.jpg
app/src/main/python/templates/scissors.jpg
app/src/main/python/templates/paper.jpg

7.3 ORB 比對程式

# rps_orb.py
import os
import cv2
import numpy as np

ORB = cv2.ORB_create(nfeatures=500)
BF  = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=False)

# 預先抽樣板特徵（模組載入時跑一次）
BASE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
TEMPLATES = {}
for label in ["rock", "scissors", "paper"]:
    img = cv2.imread(os.path.join(BASE, "templates", f"{label}.jpg"),
                     cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    kp, des = ORB.detectAndCompute(img, None)
    TEMPLATES[label] = (kp, des)


def classify_by_orb(bgr):
    gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    kp_q, des_q = ORB.detectAndCompute(gray, None)
    if des_q is None or len(des_q) < 10:
        return ("none", 0)

    best_label, best_count = "none", 0
    for label, (kp_t, des_t) in TEMPLATES.items():
        matches = BF.knnMatch(des_q, des_t, k=2)
        # Lowe's ratio test
        good = [m for m, n in matches if m.distance < 0.75 * n.distance]
        if len(good) > best_count:
            best_label = label
            best_count = len(good)

    return (best_label, best_count)

7.4 兩種方法的比較

指縫數法：對「手張開角度」敏感、對「樣板差異」不敏感；計算便宜

ORB 樣板比對：對「整體形狀」敏感、對「光線/旋轉」較容忍；計算貴 2-3 倍

實務上可以兩個都跑、投票決定 → 正確率可上升到 80-85%

7.5 進階：RANSAC 過濾不可靠的 match

W7 學過的 RANSAC + Homography 也可以用在這裡，過濾「描述子相似但幾何位置不合理」的錯配。本講義不詳細展開，留作期末專題挑戰。

第 8 章　本週作業與常見錯誤排除

8.1 本週作業（HW-W9）

完成一個 Android App，達成以下基本要求：

使用 CameraX ImageAnalysis 即時抓取相機畫面

用 Chaquopy 呼叫 Python rps_classical.process_frame()

在畫面上即時顯示判斷結果（rock / scissors / paper）

在固定背景下，三種手勢的正確率達 60% 以上

加分項（任選）：

（加分 1）整合 ORB 樣板比對作為「第二意見」，兩種方法投票

（加分 2）加入「畫面凍結 0.5 秒後才更新結果」減少抖動

（加分 3）整合 W6 學過的 cv2.findContours 屬性（面積、緊密度）作為輔助特徵

（加分 4）UI 上顯示 debug 視覺化（輪廓、凸包、指縫圓點）

8.2 繳交內容

完整 Android Studio 專案（.zip）

一段 30 秒的測試影片（自拍三種手勢，標記正確率）

一份 README.md：說明你做了哪些加分項、遇到什麼問題

8.3 常見錯誤排除

8.3.1 膚色 mask 抓不到手

檢查光線：教室太暗時 V 值不夠

微調 LOWER_SKIN / UPPER_SKIN 的 H 範圍（不同膚色不一樣）

用 cv2.imshow("mask", mask) 在桌機端先驗證閾值

8.3.2 找到的輪廓有手 + 手臂

如果只關心手部，可以加一個「面積上限」過濾掉太大的輪廓，或要求手只放在畫面上半部。期末專題可以挑戰「自動分離手與手臂」。

8.3.3 凸缺陷一直是 None

原因通常是 cv2.convexHull 用 returnPoints=True 算出來的 hull 點傳給 convexityDefects，這是錯的。要用 returnPoints=False 拿 indices。

8.3.4 FPS 太慢

降低解析度到 320×240

frameCount 控制成 % 10 == 0

檢查 LogCat 中是否有 Python warning（特別是 GIL 釋放警告）

8.3.5 結果抖動劇烈

每 5 個 frame 處理一次本身會造成判斷跳動。可以加一個「最近 5 次判斷的多數決」 — 簡單的 buffer 平滑：

from collections import deque, Counter

label_history = deque(maxlen=5)

# 在 process_frame 結尾：
label_history.append(label)
smoothed = Counter(label_history).most_common(1)[0][0]
return (smoothed, n_gaps, buf.tobytes())

8.4 下週預告（W10）

下週同樣的題目（CameraX + RPS），但允許用 ML / DL：

用 sklearn 的 SVM + HOG 特徵 訓練分類器（資料夾中有現成的 hog_svm_rps.pkl）

用 TensorFlow Lite 跑訓練好的 MobileNetV2（資料夾中有現成的 rps_mobilenetv2.tflite）

比較正確率：你會發現從 70% 跳到 90%+ — 但代價是模型大小與推論成本

正是這個對比讓你理解：什麼問題該用古典、什麼問題該換 AI。